Урок по теме: Свойства черных и цветных металлов. (6 класс)

Цель: ознакомить учащихся с основными механическими и технически  ми свойствами металлов.

Оборудование: образцы металлов.

Ход урока.

1. Вводная часть.

Вспомните из программы 5 класса:

- Что такое сплав и приведите примеры.

- Какие виды проката вы знаете?

- Как получают проволоку?

2. Изложение нового программного материала.

Приступая к изготовлению какого-либо изделия, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий для него материал.

Правильный выбор можно сделать, зная свойства металла или сплава.

Различают механические и технологические свойства.

К механическим свойствам относятся:

- Прочность- способность металла или сплава воспринимать действующие нагрузки, не разрушаясь;

- Твердость- свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твердого материала;

- Упругость- свойство металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после устранения внешних сил;

- Вязкость- свойство тел поглощать энергию удара;

- Пластичность- способность изменять форму под действием внешних сил, не разрушаясь.

К технологическим свойствам относятся:

- Ковкость- свойство металла или сплава получать новую форму под действием удара;

- Жидкотекучесть -свойство металла или сплава в расплавленном состоянии хорошо заполнять литейную форму и получать плотные отливки;

- Обрабатываемость резанием- свойство металла или сплава подвергаться обработке резанием различными инструментами;

- Свариваемость-свойство металлов соединяться в пластичном или расплавленном состоянии;

- Коррозийная стойкость-свойство металлов и сплавов противостоять коррозии.

В ходе рассказа  учитель демонстрирует образцы металлов и сплавов, обладающих теми или иными свойствами.

Все металлы и сплавы делятся на:

- Черные – железо, сталь, чугун;

- Цветные- медь, алюминий, бронза, латунь, дюраль и др.

В чистом виде металлы обладают худшими свойствами в отличие от их сплавов.

Рассмотрим свойства сплавов черных металлов.

- Сталь-сплав железа с углеродом менее 2% углерода : конструкционная сталь, инструментальная- режущий инструмент

- Чугун-сплав железа с углеродом 2-4% углерода: хрупкий, но обладает хорошей жидкотекучестью.

Применяют для отливки станин станков, радиаторов отопления и др.

#### Сплавы цветных металлов

- Латунь-сплав меди с цинком: применяется в условиях повышенной влажности, в электротехнике.

- Бронза- сплав меди со свинцом, алюминием, оловом и др. применяется в водопроводных кранах, электротехнике, отливке художественных изделий и др.

- Дюралюминий- сплав алюминия с медью, магнием, цинком: применяется в авиации, машиностроении.

Закрепление материала.

- Назовите механические свойства металлов.

- Назовите технологические свойства металлов.

- Охарактеризуйте свойства сплавов черных металлов.

- Перечислите сплавы цветных металлов.

Заключительная часть.

Оценить ответы учащихся.

Провести уборку в мастерской.

Использованная литература.

1. В.Д.Симоненко. Технология –6.-  «Просвещение». Казань. 2003.